MISSION CONTROL AI

Sistema de Alerta por Logica Digital para Missao Espacial Experimental

| Aluno(s) | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Turma | 1CCPF |
| Professor | Mauricio Neto |
| Data | 08/06/2026 |

OBJETIVO DO PROJETO

Monitorar seis condicoes digitais da nave e acionar a saida X = 1 quando uma combinacao representar risco operacional. O sistema integra expressao booleana, simplificacao, tabela verdade completa, circuito com CIs e simulacao interativa.

# 1. Contexto operacional

Durante uma missao espacial experimental, sensores e subsistemas enviam estados binarios ao modulo de decisao. O valor 0 indica funcionamento normal; o valor 1 indica falha, risco ou alerta. A saida X alimenta um LED vermelho e pode ser conectada a uma sirene ou ao software da central de controle.

# 2. Variaveis de entrada

| Variavel | Condicao monitorada | Significado do nivel logico 1 |
| --- | --- | --- |
| A | Falha de comunicacao | 1 quando o enlace com a nave esta indisponivel. |
| B | Temperatura interna critica | 1 quando a temperatura sai da faixa segura. |
| C | Baixo nivel de energia | 1 quando a reserva energetica fica abaixo do limite. |
| D | Falha em modulo operacional | 1 quando um modulo essencial apresenta defeito. |
| E | Perda de estabilidade | 1 quando a orientacao ou atitude da nave e comprometida. |
| F | Alerta da inteligencia artificial | 1 quando o monitor inteligente detecta um padrao de risco. |

# 3. Regras de acionamento

R1: falha de comunicacao E baixo nivel de energia: A · C.

R2: temperatura critica E falha em modulo: B · D.

R3: alerta da IA E perda de estabilidade: E · F.

R4: falha de modulo quando NAO ha falha de comunicacao: D · ¬A.

R5: condicao redundante de alta criticidade: A · C · D.

# 4. Expressao booleana completa

X = (A · C) + (B · D) + (E · F) + (D · ¬A) + (A · C · D)

Os simbolos ·, + e ¬ representam, respectivamente, as portas AND, OR e NOT. Assim, as tres operacoes obrigatorias aparecem explicitamente no projeto.

# 5. Simplificacao

Aplicando a lei da absorcao, AC + ACD = AC:

X = AC + BD + EF + D¬A

Fatorando os termos que contem D:

X = AC + EF + D(B + ¬A)

A ultima forma e usada no circuito por exigir menos portas. A simplificacao nao altera nenhuma linha da tabela verdade.

# 6. Tabela verdade completa

As 64 combinacoes possiveis para seis entradas estao listadas abaixo. A coluna Estado destaca as situacoes em que o alerta e acionado.

| # | A | B | C | D | E | F | X | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NORMAL |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NORMAL |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ALERTA |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALERTA |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ALERTA |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALERTA |

# 7. Circuito logico digital

O circuito implementa diretamente X = AC + EF + D(B + ¬A). Os sinais intermediarios sao combinados por tres CIs da familia 74HC.

## 7.1 Lista de componentes

| Ref. | Componente | Funcao |
| --- | --- | --- |
| U1 | 74HC04 | 6 inversores NOT; um deles gera ¬A. |
| U2 | 74HC32 | 4 portas OR de duas entradas; gera B + ¬A e a soma final. |
| U3 | 74HC08 | 4 portas AND de duas entradas; gera AC, EF e D(B + ¬A). |
| LED1 | LED vermelho | Indicador visual da saida X. |
| R1 | 330 ohms | Limita a corrente do LED. |
| R2-R7 | 10 kohms | Resistores pull-down das seis entradas. |
| S1-S6 | Chaves | Selecionam 0 ou 1 para A, B, C, D, E e F. |
| - | Protoboard e fonte de 5 V | Montagem, alimentacao e fios de interligacao. |

## 7.2 Ligacoes dos CIs

Todos os CIs: pino 14 em +5 V e pino 7 em GND. Usar um capacitor de 100 nF entre esses pinos em cada CI.

U1 74HC04: A no pino 1; saida ¬A no pino 2.

U2 74HC32: B nos pinos 1 e ¬A no 2, produzindo B + ¬A no pino 3.

U3 74HC08: A/C nos pinos 1/2 (AC no 3); E/F nos pinos 4/5 (EF no 6); D e U2-3 nos pinos 9/10 (termo D(B + ¬A) no 8).

U2 74HC32: AC e EF nos pinos 4/5 (soma no 6); U2-6 e U3-8 nos pinos 9/10; saida X no pino 8.

Ligar U2-8 ao anodo do LED; ligar o catodo ao resistor de 330 ohms e depois ao GND.

Entradas de portas nao utilizadas nunca devem ficar flutuando: conecta-las ao GND.

# 8. Funcionamento do alerta

O alerta X = 1 e acionado por qualquer um dos tres caminhos da expressao simplificada: (1) comunicacao falha junto com energia baixa; (2) a IA detecta risco enquanto a nave perde estabilidade; ou (3) um modulo falha e, simultaneamente, ocorre temperatura critica ou a comunicacao permanece funcional. Quando nenhum caminho e verdadeiro, X = 0 e o LED fica apagado.

# 9. Procedimento de demonstracao

Abrir o arquivo simulacao_mission_control.html em um navegador.

Testar A=1 e C=1; o alerta deve acender independentemente das demais entradas.

Testar E=1 e F=1; o alerta deve acender.

Testar D=1 e A=0; o alerta deve acender porque ¬A=1.

Testar todas as entradas em 0; o alerta deve permanecer apagado.

Comparar cada teste com a linha destacada da tabela verdade na simulacao.

# 10. Conclusao

O Mission Control AI atende aos requisitos de monitoramento digital da missao com seis variaveis, expressao completa, uso de AND/OR/NOT, simplificacao, tabela verdade de 64 linhas, circuito com CIs e demonstracao interativa. A arquitetura e modular e pode ser ampliada com novos sensores ou integrada a um sistema operacional de controle.